MVP «Помощник проектировщика фундамента»

1. Суть MVP

Пользователь вводит упрощённые характеристики:

грунт → здание → условия строительства

Система:

- проверяет входные данные;

- оценивает 4 типа фундаментов;

- рассчитывает score каждого варианта;

- рассчитывает ориентировочную стоимость;

- оценивает трудозатраты;

- показывает рекомендуемый вариант и альтернативы;

- объясняет причины выбора;

- формирует краткое технико-экономическое обоснование.

Важно: MVP не выполняет полноценный нормативный расчёт фундамента. Это система предварительного выбора и поддержки решения проектировщика.

2. Входные параметры

Для Frontend и Backend использовать одинаковые названия полей.

| Отображаемое название | API-поле | Тип | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип грунта | soil_type | enum | sand, sandy_loam, loam, clay, fill |
| Несущая способность | bearing_capacity | enum | low, medium, high |
| Уровень грунтовых вод | groundwater_level | enum | low, medium, high |
| Этажность | floors | integer | 1, 2, 3, 4, 5+ |
| Площадь здания | building_area_m2 | number | м² |
| Материал стен | wall_material | enum | wood, aerated_concrete, brick, reinforced_concrete |
| Регион | region | enum | регионы из списка MVP |
| Сейсмичность | seismicity | integer/enum | 0–6, 7, 8+ |

Что означают варианты грунта

Для интерфейса показываем нормальные русские названия:

Песок

Супесь

Суглинок

Глина

Насыпной грунт

В API:

sand

sandy_loam

loam

clay

fill

3. Какие данные НЕ вводим в MVP

Пока не нужны:

- точные характеристики каждого инженерно-геологического слоя;

- угол внутреннего трения;

- сцепление;

- модуль деформации;

- точные значения плотности;

- глубина каждого слоя;

- точная глубина заложения;

- диаметр и длина свай;

- количество свай;

- размеры ленты;

- толщина плиты;

- армирование;

- детальные постоянные и временные нагрузки;

- снеговая и ветровая нагрузка;

- полноценная смета.

Это можно показать в презентации как следующий этап развития продукта.

4. Типы фундаментов

В MVP четыре варианта:

strip       → Ленточный

slab        → Плитный

pile        → Свайный

column      → Столбчатый

Комбинированный фундамент пока не реализуем.

5. Frontend — первый экран

Название:

Помощник проектировщика фундамента

Геология

Тип грунта

[ Суглинок ▼ ]

Несущая способность

[ Средняя ▼ ]

Уровень грунтовых вод

[ Высокий ▼ ]

Здание

Этажность

[ 3 ]

Площадь здания

[ 450 ] м²

Материал стен

[ Кирпич ▼ ]

Условия

Регион

[ Красноярский край ▼ ]

Сейсмичность

[ 7 баллов ▼ ]

Внизу:

[ РАССЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ ]

6. Что происходит после нажатия кнопки

Frontend отправляет:

POST /api/foundation/recommend

JSON-запрос

{

"soil_type": "loam",

"bearing_capacity": "medium",

"groundwater_level": "high",

"floors": 3,

"building_area_m2": 450,

"wall_material": "brick",

"region": "krasnoyarsk",

"seismicity": 7

}

Backend обрабатывает эти данные.

7. Что делает Backend

Backend должен последовательно:

1. Получить данные

↓

2. Проверить данные

↓

3. Рассчитать score

↓

4. Рассчитать стоимость

↓

5. Рассчитать трудозатраты

↓

6. Отсортировать варианты

↓

7. Сформировать причины

↓

8. Вернуть результат Frontend

8. Scoring

Каждый фундамент получает оценку от 0 до 100.

Например:

Свайный фундамент

Низкая несущая способность       +25

Высокий УГВ                       +15

3+ этажа                          +20

Тяжёлый материал стен             +10

Высокая сейсмичность              +10

Другие подходящие условия         +10

--------------------------------------

Итого                              90

Это не настоящий инженерный коэффициент. Это демонстрационная логика MVP.

У каждого типа фундамента будет своя таблица правил.

Например:

FOUNDATION_TYPES = [

"strip",

"slab",

"pile",

"column"

]

А правила можно хранить отдельно:

rules.py

pricing.py

recommendation.py

9. Стоимость

Для MVP используем ориентировочную стоимость, а не полноценную смету.

Условно:

Стоимость =

бетон

+ арматура

+ земляные работы

+ монтаж

× региональный коэффициент

Цены можно хранить в JSON.

Например:

{

"krasnoyarsk": {

"concrete_m3": 8500,

"rebar_ton": 78000,

"excavation_m3": 650,

"installation_m3": 4200

}

}

Для демонстрации достаточно 3–5 регионов.

10. Почему нужен регион

Это позволит показать одну из исходных проблем проекта:

отсутствие учёта региональных цен на материалы.

Например пользователь выбирает:

Регион: Красноярский край

получает:

Ориентировочная стоимость:

4 200 000 ₽

Меняет регион:

Регион: Москва

и система показывает другую стоимость.

Это очень хороший элемент для демонстрации.

11. Трудозатраты

В MVP достаточно приблизительной оценки:

labor_hours

Например:

Свайный       680 чел.-ч

Плитный       520 чел.-ч

Ленточный     610 чел.-ч

Столбчатый    430 чел.-ч

Значения должны рассчитываться формулой/коэффициентами, а не быть случайными.

12. Ответ Backend

Например:

{

"recommended": {

"type": "pile",

"name": "Свайный фундамент",

"score": 87,

"estimated_cost_rub": 4200000,

"labor_hours": 680,

"reasons": [

"Высокий уровень грунтовых вод",

"Значительная нагрузка от здания",

"Средняя несущая способность грунта"

]

},

"alternatives": [

{

"type": "slab",

"name": "Плитный фундамент",

"score": 74,

"estimated_cost_rub": 4800000,

"labor_hours": 520

},

{

"type": "strip",

"name": "Ленточный фундамент",

"score": 51,

"estimated_cost_rub": 3700000,

"labor_hours": 610

}

],

"warning": "Предварительное решение. Требуется проверка проектировщиком."

}

13. Frontend — экран результата

После расчёта пользователь попадает сюда:

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              РЕЗУЛЬТАТ                     │

├─────────────────────────────────────────────┤

│                                             │

│ Рекомендуемый вариант                      │

│                                             │

│ СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ                           │

│                                             │

│              87 / 100                       │

│                                             │

│ ✓ Высокий УГВ                               │

│ ✓ Значительная нагрузка                     │

│ ✓ Подходящие характеристики грунта           │

│                                             │

│ Стоимость:     4 200 000 ₽                  │

│ Трудозатраты:  680 чел.-ч                   │

│                                             │

├─────────────────────────────────────────────┤

│ АЛЬТЕРНАТИВЫ                                │

│                                             │

│ Плитный       74/100     4,8 млн ₽          │

│ Ленточный     51/100     3,7 млн ₽          │

│                                             │

├─────────────────────────────────────────────┤

│ [ ПОДРОБНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ]                   │

│ [ СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЁТ ]                      │

└─────────────────────────────────────────────┘

14. Что происходит при «Подробное обоснование»

Показываем:

Почему выбран этот вариант

Свайный фундамент получил максимальную

оценку из-за сочетания следующих факторов:

• средняя/низкая несущая способность;

• высокий уровень грунтовых вод;

• значительная нагрузка здания;

• этажность;

• материал стен;

• региональные условия.

Ниже:

Сравнение

| Вариант | Score | Стоимость | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| Свайный | 87 | 4,2 млн ₽ | 680 ч |
| Плитный | 74 | 4,8 млн ₽ | 520 ч |
| Ленточный | 51 | 3,7 млн ₽ | 610 ч |

15. Где использовать ИИ

LLM не должен самостоятельно выбирать фундамент.

Сначала работает ваш алгоритм:

Исходные данные

↓

Rule Engine

↓

Score

↓

Стоимость

↓

Трудозатраты

И только потом:

↓

LLM

↓

понятное объяснение

↓

отчёт

LLM получает уже готовые данные и превращает их в человеческий текст.

Например:

На основании введённых характеристик наиболее подходящим предварительным вариантом является свайный фундамент. Основными факторами являются...

16. API для LLM

Можно сделать отдельный endpoint:

POST /api/foundation/report

Frontend передаёт результат расчёта.

Backend формирует prompt:

Ты являешься помощником проектировщика.

Сформируй краткое технико-экономическое

обоснование на основании предоставленных

результатов расчёта.

Не изменяй:

- типы фундаментов;

- score;

- стоимость;

- трудозатраты.

Не придумывай отсутствующие параметры.

Укажи, что результат является предварительным

и требует проверки проектировщиком.

17. Экран отчёта

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Объект:

3-этажное кирпичное здание

Площадь:

450 м²

Грунт:

Суглинок

Несущая способность:

Средняя

Уровень грунтовых вод:

Высокий

Регион:

Красноярский край

────────────────────────

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Свайный фундамент

Score: 87/100

────────────────────────

ОБОСНОВАНИЕ

...

────────────────────────

СРАВНЕНИЕ

Свайный      4,2 млн ₽

Плитный      4,8 млн ₽

Ленточный    3,7 млн ₽

────────────────────────

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Результат является предварительным

и требует проверки квалифицированным

проектировщиком.

[ ЭКСПОРТ ОТЧЁТА ]

18. Структура проекта

Для Backend:

backend/

│

├── main.py

├── models.py

├── schemas.py

│

├── services/

│   ├── recommendation.py

│   ├── scoring.py

│   ├── pricing.py

│   └── report.py

│

├── data/

│   ├── rules.json

│   └── prices.json

│

└── requirements.txt

Для Frontend:

frontend/

│

├── src/

│   ├── components/

│   │   ├── InputForm.tsx

│   │   ├── ResultCard.tsx

│   │   ├── AlternativesTable.tsx

│   │   └── ReportView.tsx

│   │

│   ├── pages/

│   │   ├── InputPage.tsx

│   │   ├── ResultPage.tsx

│   │   └── ReportPage.tsx

│   │

│   ├── api/

│   │   └── foundation.ts

│   │

│   └── App.tsx

19. Стек

Frontend

- React

- TypeScript

- Vite

- Tailwind CSS

Backend

- Python

- FastAPI

- Pydantic

Расчёты

- Python

- обычные правила/scoring

- NumPy при необходимости

Данные

На хакатоне:

JSON

Позже:

PostgreSQL

AI

LLM API для:

- объяснения результата;

- формирования ТЭО;

- генерации отчёта.

ML

Не является обязательной частью первого MVP.

Если останется время — добавить CatBoost/Random Forest для демонстрации ML-компонента.

20. Распределение работы

Человек 1 — Backend

Делает:

FastAPI

Pydantic

POST /recommend

POST /report

JSON

Главный результат:

работающий API.

Человек 2 — Алгоритм

Делает:

scoring

rules

cost calculation

labor calculation

Главный результат:

работающее ядро принятия решения.

Человек 3 — Frontend

Делает:

InputPage

ResultPage

ReportPage

Главный результат:

полностью кликабельный интерфейс.

Человек 4 — AI + презентация

Делает:

LLM prompt

генерацию ТЭО

экспорт отчёта

demo-сценарий

презентацию

21. Что должно быть готово через 7 часов

Минимальная цепочка должна работать целиком:

┌──────────────┐

│ Пользователь │

└──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ Форма        │

│ 8 параметров │

└──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ FastAPI      │

└──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ Rule Engine  │

└──────┬───────┘

↓

┌─────────────────────┐

│ 4 типа фундамента   │

│ Score + стоимость   │

│ + трудозатраты      │

└──────┬──────────────┘

↓

┌──────────────┐

│ Результат    │

└──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ LLM          │

│ Обоснование  │

└──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ Отчёт        │

└──────────────┘

Вот эту цепочку я бы считал вашим MVP.

Не надо пытаться за 7 часов сделать «цифрового инженера», который рассчитывает реальный фундамент. Для хакатона гораздо сильнее показать полностью работающий сквозной сценарий, где за 1–2 минуты из исходных характеристик получается сравнение четырёх вариантов, экономика и автоматически сформированное ТЭО.